PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Smart WCS Platform

for Standard Smart Warehouse

PRD – Product Requirements Document

REVISI — End-to-End Scope Expansion (ERP → Delivery)

| Item | Value |
| --- | --- |
| Document Version | 0.2 – Revised / Scope Expansion (dari baseline 0.1) |
| Status | Draft (Revisi) — bagian baru berstatus Usulan, menunggu konfirmasi Astra/Winteq |
| Target | Standard Smart Warehouse Platform |
| Primary Product | Warehouse Control System (WCS) |
| Optional Capability | Warehouse Execution System (WES) |
| Primary Architecture Reference | ISA-95 / IEC 62264 |
| Original Date | 23 September 2026 (v0.1 baseline, tidak diubah di bawah) |
| Revision Date | 6 Oktober 2026 (v0.2 — penambahan scope end-to-end) |

## Catatan Revisi 0.2

Revisi 2026-10-05/06 — scope end-to-end ditambahkan. Dokumen ini adalah duplikasi penuh dari PRD v0.1 (Draft, 23 September 2026) dengan tambahan materi baru yang ditandai jelas sebagai [Revisi 2026-10-05] atau [Usulan — menunggu konfirmasi Astra/Winteq]. Tidak ada konten v0.1 yang dihapus atau diubah kecuali disebutkan eksplisit. Latar belakang revisi:

- Business flow end-to-end dari ERP (planning produksi & order delivery) sampai ke pengiriman barang ke customer dipaparkan pada Draft_WCS.pptx, memperlihatkan empat touchpoint baru yang belum tercakup di FR-01 s/d FR-12.

- Empat touchpoint ini diusulkan sebagai FR-13 (ERP Integration), FR-14 (Production Line Interface), FR-15 (Packaging Interface), dan FR-16 (Delivery-to-Customer Interface) — lihat Section 7 di bawah.

- Empat "Interface Operator" baru (Produksi, Warehouse, Box/Packaging, Delivery) semuanya dihosting di WCS/Middleware yang sama sebagai task source baru, konsisten dengan prinsip Vendor-Neutral & API-First di Section 3.

- Status FR-13–FR-16 masih usulan engineering (lihat ADR.md Section 1.1) — belum diimplementasikan dan belum masuk ke openapi-smart-wcs.yaml. Formalisasi PRD ini adalah langkah untuk mengangkat status tersebut menjadi requirement resmi, menunggu sign-off Astra/Winteq.

- Perubahan teknis non-scope (mis. keputusan tech stack Next.js, Adapter Framework untuk vendor robot PUDU) didokumentasikan terpisah di ADR.md dan tidak diulang di PRD ini, karena PRD berfokus pada kebutuhan produk, bukan keputusan implementasi.

# Purpose

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan produk untuk membangun Smart WCS Platform yang vendor-neutral, modular, dan dapat digunakan sebagai reference platform untuk berbagai project Smart Warehouse. PRD ini juga menetapkan boundary antara WMS, WES, WCS, RCS/RMS, PLC/controller, dan equipment.

Dokumen ini tidak menetapkan bahwa WES selalu wajib. WES diperlakukan sebagai lapisan orchestration/optimization yang digunakan bila kompleksitas operasi membutuhkan fungsi tersebut.

[Revisi 2026-10-05] Scope WCS diperluas agar juga mencakup orkestrasi end-to-end mulai dari penerimaan planning/order dari ERP, lintas Interface Operator (Produksi, Warehouse, Box/Packaging, Delivery), sampai pengiriman barang ke customer — lihat Section 2.1 dan Section 7 FR-13 s/d FR-16.

# Standards & Reference Documents

| Reference | Use | Source URL |
| --- | --- | --- |
| IEC 62264-1:2013 | Enterprise-control system integration – Part 1: Models and terminology. | https://webstore.iec.ch/en/publication/6675 |
| IEC 62264-2:2026 | Enterprise-control system integration – Part 2: Object and attributes; current IEC Part 2 edition. | https://webstore.iec.ch/en/publication/75127 |
| IEC 62264-3:2016 | Enterprise-control system integration – Part 3: Activity models of manufacturing operations management. | https://webstore.iec.ch/en/publication/33511 |
| ISA-95 | ISA-95 standard series overview and implementation guidance. | https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard |
| NIST IR 8107 | Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems. | https://www.nist.gov/publications/current-standards-landscape-smart-manufacturing-systems-0 |

# 1. Executive Summary

Smart WCS Platform adalah execution and control platform untuk mengorkestrasi pergerakan material dan eksekusi equipment pada Smart Warehouse. Platform menerima warehouse task dari WMS atau execution plan dari WES atau dari WCS operator interface via API, kemudian melakukan dispatch, routing, equipment coordination, monitoring, event/alarm handling, dan execution tracking.

Prinsip arsitektur utama adalah memisahkan functional responsibility dari physical/software implementation. ISA-95/IEC 62264 digunakan sebagai reference model untuk hierarchy, activities, objects, information exchange, dan boundary; bukan sebagai aturan bahwa satu nama software harus selalu berada pada satu level tertentu.

## 1.1 Product Vision

Membangun satu platform WCS standar yang dapat digunakan kembali di berbagai project Smart Warehouse, dengan sistem integrasi yang fleksibel sehingga dapat terhubung dengan berbagai vendor dan jenis equipment tanpa mengubah core system.

## 1.2 Product Goals

- Menjadi standard WCS platform untuk Smart Warehouse.

- Vendor-neutral terhadap AMR/FMR, conveyor, AS/RS, robot, PLC, dan controller.

- Mendukung integrasi WMS, optional WES, RCS/RMS, PLC, dan equipment.

- Menyediakan real-time task execution, dispatching, routing, monitoring, event, dan alarm.

- Memungkinkan reuse platform dengan konfigurasi master data tanpa perubahan besar pada WCS Core.

- Menyediakan foundation untuk future optimization, analytics, dan AI.

[Revisi 2026-10-05] Goal tambahan — Memperluas orkestrasi WCS agar menjadi single source of truth untuk alur order-to-delivery, menjembatani ERP (planning & order) di satu ujung dan Delivery-to-Customer di ujung lainnya, tanpa mengubah peran WCS sebagai execution/control layer (bukan planning system).

# 2. Product Scope

## 2.1 In Scope

- Warehouse Master Data — Mengelola data warehouse, zone, location, station, equipment, robot, dan material.

- Task Management — Mengelola proses task dari dibuat → antrian → dijalankan → selesai / gagal / dibatalkan.

- Equipment Integration — Menyediakan sistem integrasi yang dapat digunakan untuk berbagai vendor dan jenis equipment.

- AMR / Robot Integration — Mengintegrasikan WCS dengan AMR/RCS.

- PLC & Machine Integration — Terhubung dengan PLC dan equipment menggunakan OPC UA, MQTT, REST API, Modbus TCP, atau adapter vendor.

- Task Dispatching — Menentukan equipment/robot yang akan menjalankan task berdasarkan kondisi dan kebutuhan.

- Route Management — Mengatur jalur pergerakan equipment/robot dan mendukung perubahan route secara dinamis.

- Real-Time Monitoring — Memantau status equipment, robot, task, dan proses secara real-time.

- Event & Alarm Management — Mendeteksi, mencatat, dan mengelola event, error, dan alarm.

- History & Audit Trail — Menyimpan histori aktivitas, task, perubahan data, dan hasil eksekusi.

- Dashboard & KPI — Menampilkan kondisi warehouse dan KPI operasional secara real-time.

- API & System Integration — Menyediakan API untuk integrasi dengan WMS, WES, ERP, MES, dan sistem lainnya. Task lifecycle: create, queue, validate, assign, dispatch, execute, complete, fail, cancel, retry.

- [Usulan — Revisi 2026-10-05] ERP Planning & Order Integration — Menerima Planning Produksi per shift dan Order Delivery langsung dari ERP sebagai basis sinkronisasi stock dan kebutuhan material (lihat FR-13).

- [Usulan — Revisi 2026-10-05] Production Line Interface — Interface bagi Operator Produksi untuk request raw material dan memicu calling robot saat finish good siap dipindahkan ke warehouse (lihat FR-14).

- [Usulan — Revisi 2026-10-05] Packaging Interface — Interface bagi Operator Box/Packaging untuk request pengemasan sebelum barang masuk ke Warehouse Finish Good (lihat FR-15).

- [Usulan — Revisi 2026-10-05] Delivery-to-Customer Interface — Interface bagi Operator Delivery untuk memicu dan memantau pengiriman barang ke customer, dipicu dari Order Delivery ERP (lihat FR-16).

[Revisi 2026-10-05] Scope WCS kini mencakup alur end-to-end: ERP Planning/Order → Request raw material → Produksi → Packaging → Update stock Warehouse Finish Good → Delivery ke customer. WCS tetap berperan sebagai execution/control layer di setiap titik (memicu & memantau task robot), bukan sebagai sistem planning/ERP itu sendiri.

# 3. System Design Principles

(Tidak berubah dari v0.1 — prinsip ini tetap berlaku penuh untuk scope baru FR-13–FR-16.)

| Principle | Requirement / Simple Explanation |
| --- | --- |
| Functional-First | Menentukan fungsi dan tanggung jawab setiap sistem terlebih dahulu sebelum menentukan software yang digunakan. |
| Vendor-Neutral | WCS Core tidak bergantung pada vendor tertentu. Logic khusus AMR, PLC, atau equipment ditempatkan di adapter. |
| Loose Coupling | WMS, WES, WCS, dan RCS dapat berkomunikasi melalui interface/API yang sudah ditentukan tanpa saling bergantung langsung. |
| API-First | Integrasi dengan sistem lain menggunakan API yang standar, terdokumentasi, dan memiliki versioning. |
| Event-Driven | Status, alarm, dan perubahan proses dapat dikirim secara otomatis melalui event. |
| Configuration over Customization | Project atau equipment baru sebisa mungkin cukup melalui setting/configuration, bukan mengubah core system. |
| Traceability | Setiap task dan perpindahan material memiliki ID, waktu, lokasi asal/tujuan, equipment, dan hasil proses yang tercatat. |
| Fail-Safe | Jika komunikasi terputus atau terjadi error, equipment harus masuk ke kondisi aman dan memiliki prosedur recovery. |
| Observable | Status sistem, task, alarm, log, performa, dan koneksi equipment dapat dipantau dengan jelas. |
| Security by Design | Sistem memiliki authentication, authorization, audit log, dan komunikasi yang aman sejak awal development. |

# 4. Reference Architecture & ISA-95 Mapping

Catatan: ISA-95 digunakan sebagai referensi pembagian fungsi dan tanggung jawab, bukan menempatkan WMS, WES, atau WCS harus selalu berada pada level tertentu.

| Area | System | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Business / Enterprise | ERP / Business System | Mengatur kebutuhan bisnis, demand, purchasing, dan planning. |
| Warehouse Management | WMS / WES | Mengatur inventory, warehouse operation, planning, scheduling, dan prioritas pekerjaan. |
| Warehouse Execution | WCS / RCS | Menjalankan task, memilih equipment, mengatur dispatching, routing, dan koordinasi robot/equipment. |
| Machine Control | PLC / Robot Control System (RCS/RMS) | Mengontrol sequence mesin, sensor, actuator, dan gerakan robot. |
| Physical Process | AMR / Conveyor / ASRS / Robot | Melakukan perpindahan dan handling material secara fisik. |

[Revisi 2026-10-05] ERP pada layer Business/Enterprise kini memiliki jalur integrasi langsung ke WCS (bukan hanya ke WMS/MES) untuk Planning Produksi dan Order Delivery — lihat FR-13 dan Section 10 Integration & Interface Requirements.

# 5. WES Segmentation

WES bukan komponen wajib untuk setiap warehouse. Keputusan penggunaan WES dilakukan berdasarkan kompleksitas operations management/orchestration, bukan hanya jumlah AMR atau luas warehouse.

## 5.1 Architecture Decision Guideline

| Criteria | Simple | Intermediate | Complex |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipment | Sedikit jenis equipment, proses sederhana | Beberapa jenis equipment | Banyak jenis equipment yang harus dikoordinasikan |
| Task | Task sedikit dan sederhana | Beberapa task berjalan bersamaan | Banyak task berjalan bersamaan |
| Scheduling | Tidak perlu scheduling | Scheduling sederhana | Scheduling dan perubahan jadwal secara dinamis |
| Priority | Prioritas sederhana | Beberapa tingkat prioritas | Prioritas dapat berubah sesuai kondisi |
| Batching | Tidak perlu menggabungkan task | Kadang diperlukan | Harus menggabungkan beberapa task |
| Resource | Tidak perlu pembagian beban | Perlu pembagian sederhana | Perlu pembagian beban antar equipment/zone |
| Optimization | Rule sederhana sudah cukup | Perlu optimasi dasar | Perlu optimasi antar proses |
| Orchestration | WMS langsung memberikan task ke WCS | Perlu WES untuk mengatur task | Perlu koordinasi beberapa sistem/proses |

Pembagian arsitektur Simple, Intermediate, dan Complex bukan merupakan klasifikasi resmi dari ISA-95/IEC 62264. Kriteria dan threshold kuantitatif akan ditetapkan sebagai internal engineering guideline berdasarkan data dan pengalaman dari project aktual, dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan arsitektur WCS/WES pada project berikutnya.

## 5.2 WES Applicability – Quantitative Guideline

Angka berikut adalah acuan awal internal engineering, bukan standar resmi ISA-95/IEC 62264. Angka akan dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan pengalaman dari project aktual.

| Criteria | Simple | Intermediate | Complex |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis equipment | ≤ 3 | 4–7 | > 7 |
| Jumlah zone | ≤ 3 | 4–10 | > 10 |
| Task aktif bersamaan | ≤ 20 | 21–100 | > 100 |
| Jumlah robot / AMR | ≤ 5 | 6–20 | > 20 |
| Level prioritas task | ≤ 2 | 3–4 | > 4 |
| Scheduling | Tidak perlu | Dasar | Dinamis |
| Batching task | Tidak perlu | Opsional | Diperlukan |
| Pembagian beban equipment | Tidak perlu | Dasar | Diperlukan |
| Perubahan jadwal | Tidak perlu | Terbatas | Diperlukan |
| Jenis controller/equipment | ≤ 2 | 3–4 | > 4 |
| Sistem yang perlu dikoordinasikan | ≤ 2 | 3–4 | > 4 |

# 6. Users & External system

Bagian ini menjelaskan siapa saja yang menggunakan WCS dan sistem apa saja yang terhubung dengan WCS. Setiap pengguna dan sistem memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam operasional WCS.

## 6.1 Human users

| User | Main Role |
| --- | --- |
| Warehouse Operator | Monitor task, menjalankan task, dan menangani alarm/exception. [Revisi 2026-10-05] Diperluas mencakup Interface Operator Warehouse: menyiapkan material dan memicu calling robot ke Line Produksi (FR-14) dan menerima inbound Warehouse Finish Good dari Packaging (FR-15). |
| Warehouse Supervisor | Monitor operasi, mengatur prioritas, dan menangani masalah operasional. |
| WCS Administrator | Mengatur master data, equipment, route, dan konfigurasi sistem. |
| Maintenance / Engineer | Mengecek equipment, alarm, error, dan koneksi sistem. |
| System Integrator | Mengatur dan melakukan troubleshooting integrasi sistem. |
| [Usulan — Baru] Operator Produksi | Request raw material ke warehouse via Production Line Interface, dan memicu calling robot saat finish good per-cycle siap dipindahkan ke Packaging (FR-14). Role baru, belum ada di 5 Role tetap PRD v0.1. |
| [Usulan — Baru] Operator Box/Packaging | Request pengemasan (box packaging) untuk finish good sebelum masuk ke Warehouse Finish Good, via Packaging Interface (FR-15). Role baru, belum ada di 5 Role tetap PRD v0.1. |
| [Usulan — Baru] Operator Delivery | Memicu dan memantau proses pengiriman barang ke customer via Delivery-to-Customer Interface, dipicu dari Order Delivery ERP (FR-16). Role baru, belum ada di 5 Role tetap PRD v0.1. |

[Revisi 2026-10-05] Role-mapping analysis: Operator Warehouse (untuk Production Line / Packaging hop) memiliki overlap fungsional signifikan dengan Warehouse Operator yang sudah ada — direkomendasikan sebagai perluasan role tersebut, bukan role baru. Operator Produksi, Operator Box/Packaging, dan Operator Delivery adalah role yang benar-benar baru dan belum dipetakan di RBAC 5-role tetap (lihat ERD.md Section Security Data / RBAC & Access Control doc). Keputusan final apakah ini role baru atau sub-permission dari role existing masih menunggu konfirmasi (lihat ADR.md Section "Belum dikerjakan").

## 6.1 External system

(Penomoran "6.1" untuk tabel ini konsisten dengan dokumen asli v0.1.)

| System | Main Role |
| --- | --- |
| WMS | Memberikan task dan informasi warehouse kepada WCS. |
| WES | Memberikan planning, scheduling, dan prioritas task jika digunakan. |
| RCS / Fleet Manager | Mengatur fleet dan menjalankan mission robot. |
| PLC / Equipment Controller | Mengontrol mesin dan equipment. |
| AMR / AGV | Melakukan perpindahan material secara fisik. |
| MES / ERP | Memberikan atau menerima data proses sesuai kebutuhan project. |
| [Usulan — Baru] ERP (end-to-end) | Memberikan Planning Produksi per shift dan Order Delivery langsung ke WCS via API (Get Method) untuk sinkronisasi stock dan kebutuhan material (FR-13). Berbeda dari baris "MES/ERP" generik di atas — ini jalur integrasi langsung yang spesifik untuk scope end-to-end. |
| [Usulan — Baru] PUDU Open Platform Cloud API (RMS/RCS) | Vendor pilot untuk RCS/Fleet Manager pada scope end-to-end — command (Open API, mis. InitiateCallTask, DeliveryTask, OneKeyRechargeV2) dan callback notification (mis. notifyCustomCall, notifyDeliveryTask, robotErrorNotice) untuk calling robot di setiap Interface Operator (Produksi, Warehouse, Box/Packaging, Delivery). |

# 7. Functional Requirements

## FR-01 Master Data & Inventory Visibility

WCS harus dapat:

- Mengelola master data yang dibutuhkan untuk execution.

- Menerima data inventory dari WMS.

- Menyimpan operational inventory view untuk monitoring.

- Memantau posisi material/container/pallet berdasarkan hasil execution.

- Membandingkan data inventory WMS dengan hasil execution WCS.

- Memberikan notifikasi jika ditemukan perbedaan data.

- Menyimpan history perpindahan material.

## FR-02 Task Management

WCS bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan task dari sisi execution:

- Menerima task dari WMS, WES, API, atau manual request sesuai hak akses.

- Mengubah request menjadi execution task yang dapat dijalankan oleh equipment.

- Mengelola status task: Create → Queue → Assign → Dispatch → Execute → Complete.

- Menyimpan informasi task seperti priority, source, destination, material, quantity, dan container/pallet ID.

- Mengirim task ke RCS, PLC, atau equipment controller sesuai jenis equipment.

- Menerima dan menyimpan status serta hasil execution.

- Mendukung Retry, Cancel, dan Fail dengan alasan yang tercatat.

- Menyimpan history dan timestamp setiap perubahan status task.

## FR-03 Dispatching

WCS harus dapat:

- Menentukan equipment atau execution resource yang sesuai untuk menjalankan task.

- Mempertimbangkan status, capability, lokasi, battery/energy, dan aturan yang dikonfigurasi.

- Mengirim task/mission kepada RCS, PLC, atau equipment controller sesuai jenis equipment.

- Memantau hasil dispatch dan execution.

- Menangani task yang gagal, timeout, atau perlu retry.

- Untuk AMR, fleet-level allocation dan robot control dilakukan oleh RCS sesuai architecture project.

## FR-04 Routing

WCS harus dapat:

- Mengelola titik dan jalur yang digunakan oleh equipment.

- Menentukan titik awal dan tujuan task.

- Menentukan jalur yang dapat digunakan sesuai konfigurasi.

- Mengetahui jalur yang sedang aktif atau tidak dapat digunakan.

- Memberikan informasi jalur kepada RCS atau equipment jika diperlukan.

- Mendukung perubahan jalur jika terjadi kondisi tertentu.

- Untuk AMR, pengaturan jalur dan pergerakan robot dilakukan oleh RCS sesuai kemampuan sistem.

## FR-05 Equipment Integration

WCS harus dapat:

- Terhubung dengan berbagai jenis equipment dan vendor.

- Menggunakan interface yang sama di WCS untuk equipment yang berbeda.

- Menggunakan Adapter/Driver untuk menangani perbedaan komunikasi setiap vendor.

- Mengubah command dari WCS menjadi format yang dapat dipahami oleh equipment.

- Mengubah status/data dari equipment menjadi format yang dapat dipahami oleh WCS.

- Menambahkan equipment atau vendor baru tanpa mengubah WCS Core.

## FR-06 AMR / RCS Integration

WCS harus dapat:

- Mendaftarkan robot.

- Membaca informasi robot seperti status, posisi, battery, task, dan alarm jika tersedia.

- Mengirim, mengubah, atau membatalkan mission melalui RCS.

- Menangani communication timeout dan recovery.

## FR-07 PLC / Equipment Integration

WCS harus dapat terhubung dengan PLC dan equipment menggunakan:

- OPC UA sebagai interface utama jika tersedia.

- MQTT untuk data dan event.

- REST API untuk equipment yang menyediakan API.

- Vendor Adapter untuk equipment dengan interface khusus.

- Modbus TCP untuk equipment atau sistem legacy yang membutuhkannya.

## FR-08 Event & Alarm Management

WCS harus dapat:

- Membuat event dengan informasi ID, waktu, sumber, jenis, severity, dan pesan.

- Mendukung level alarm: INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL.

- Mengelola status alarm seperti Active → Acknowledge → Clear/Reset.

- Menyimpan histori event dan alarm.

- Mengirim event ke sistem lain jika diperlukan.

## FR-09 Monitoring

WCS harus menyediakan monitoring untuk:

- Kondisi warehouse secara real-time.

- Status dan antrian task.

- Status equipment dan AMR.

- Warehouse map dan posisi equipment/robot.

- Status koneksi antara WCS dengan sistem atau equipment.

## FR-10 Reporting & KPI

WCS harus dapat menyediakan data dan KPI seperti:

- Task completion rate – persentase task yang selesai.

- Task cycle time – waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan task.

- Waiting time – waktu task menunggu untuk dijalankan.

- Failure / retry rate – jumlah task gagal atau diulang.

- Equipment / AMR utilization – tingkat penggunaan equipment/robot.

- Throughput – jumlah task atau material yang diproses dalam periode tertentu.

- Travel / idle time – waktu perjalanan dan waktu idle jika data tersedia.

- Alarm Pareto – jenis alarm yang paling sering terjadi.

## FR-11 Security & Audit

WCS harus dapat:

- Mengatur hak akses berdasarkan role.

- Melakukan login dan authentication pengguna.

- Mencatat perubahan konfigurasi dan aktivitas penting pengguna.

- Mengatur authentication dan authorization untuk API.

- Menyimpan security log untuk aktivitas yang berkaitan dengan keamanan.

## FR-12 Material request / shopping

WCS harus dapat:

- Membuat request material melalui WCS Interface.

- Memilih material, quantity, dan lokasi tujuan.

- Memvalidasi request.

- Membuat execution task.

- Memproses task sampai selesai atau gagal.

- Menampilkan status request kepada operator.

- Menyimpan history request dan hasil eksekusi.

- Menangani retry atau exception jika terjadi masalah.

## FR-13 ERP Integration

[Usulan — Revisi 2026-10-05, menunggu konfirmasi Astra/Winteq]

WCS harus dapat:

- Menerima Planning Produksi per shift (tipe, qty, line) dari ERP sebagai basis kebutuhan material.

- Menerima Order Delivery (waktu, tipe, qty) dari ERP sebagai pemicu proses Delivery-to-Customer.

- Melakukan sinkronisasi data ERP melalui API (Get Method) — baik dipanggil oleh ERP maupun dijadwalkan oleh WCS.

- Menyimpan Planning Produksi dan Order Delivery sebagai data referensi (ProductionPlan, CustomerOrder) untuk dipakai modul lain (Production Line, Delivery Interface).

- Menggunakan hasil sinkronisasi ini sebagai basis perhitungan kebutuhan material dan pemicu alur end-to-end, tanpa WCS berperan sebagai sistem planning/ERP itu sendiri.

Referensi: ADR.md Section 1.1; API_SPECIFICATION.md modul "ERP Integration" (UC-13; GET /erp/production-plans, GET /erp/customer-orders, POST /erp/sync).

## FR-14 Production Line Interface

[Usulan — Revisi 2026-10-05, menunggu konfirmasi Astra/Winteq]

WCS harus dapat:

- Menerima request raw material (tipe, qty, line) dari Operator Produksi, dan meneruskannya ke Warehouse untuk disiapkan.

- Menerima notifikasi finish produksi per-cycle dari Operator Produksi.

- Memicu calling robot (task AMR) untuk pick-drop finish good dari Line Produksi ke tahap berikutnya (Packaging) saat produksi per-cycle selesai.

- Menyediakan status request (material maupun finish-good pickup) kepada Operator Produksi secara real-time.

- Menyimpan history request per line/shift untuk traceability.

Referensi: ADR.md Section 1.1; API_SPECIFICATION.md modul "Production Line Interface" (UC-14; POST /production-line/material-requests, POST /production-line/finish-goods, GET /production-line/requests).

## FR-15 Packaging Interface

[Usulan — Revisi 2026-10-05, menunggu konfirmasi Astra/Winteq]

WCS harus dapat:

- Menerima request box packaging dari Operator Box/Packaging untuk finish good yang diterima dari Line Produksi.

- Memicu calling robot untuk proses delivery finish good yang sudah dikemas menuju Warehouse Finish Good.

- Menyediakan status packaging request kepada Operator Box/Packaging secara real-time.

- Memperbarui Inbound Warehouse Finish Good setelah proses packaging dan pengiriman selesai, sebagai input perhitungan stock (Stock = Inbound − Outbound).

- Menyimpan history packaging request untuk traceability.

Referensi: ADR.md Section 1.1; API_SPECIFICATION.md modul "Packaging Interface" (UC-15; POST /packaging/requests, GET /packaging/requests).

## FR-16 Delivery-to-Customer Interface

[Usulan — Revisi 2026-10-05, menunggu konfirmasi Astra/Winteq]

WCS harus dapat:

- Menerima pemicu mulai proses delivery dari Operator Delivery, terhubung ke Order Delivery (CustomerOrder) yang diterima dari ERP (FR-13).

- Memicu calling robot untuk proses pengiriman barang dari Warehouse Finish Good sampai ke titik serah-terima/outbound menuju customer.

- Mengelola status pengiriman (mis. PENDING/DISPATCHED/DELIVERED/FAILED) dan memperbaruinya berdasarkan hasil execution robot.

- Menyediakan status pengiriman kepada Operator Delivery secara real-time, termasuk filter per order/status.

- Menyimpan history delivery request untuk traceability dan basis Reporting & KPI (FR-10).

Referensi: ADR.md Section 1.1; API_SPECIFICATION.md modul "Delivery Interface" (UC-16; POST /delivery/requests, PATCH /delivery/requests/{id}/status, GET /delivery/requests).

# 8. Non-Functional Requirements

(Tidak berubah dari v0.1 — berlaku penuh untuk modul baru FR-13–FR-16 juga.)

| Category | Requirement |
| --- | --- |
| Performance | Sistem harus memiliki target waktu respon yang jelas untuk setiap fungsi atau API. Untuk informasi yang perlu diperbarui secara real-time, gunakan mekanisme event seperti WebSocket atau MQTT jika memungkinkan, bukan terus-menerus meminta data dari sistem. |
| Availability | Sistem harus dapat berjalan dengan stabil sesuai target yang ditentukan dalam SLA project. Jika terjadi gangguan, sistem harus dapat melakukan restart dan pemulihan dengan baik. |
| Scalability | Sistem harus dapat dikembangkan untuk menangani lebih banyak warehouse, zone, equipment, atau robot tanpa harus mengubah struktur utama WCS Core. |
| Interoperability | Sistem harus dapat terhubung dengan berbagai sistem dan equipment menggunakan interface yang umum. Perbedaan vendor ditangani melalui adapter sehingga tidak mengubah WCS Core. |
| Observability | Sistem harus menyediakan log, informasi status, alarm, dan riwayat aktivitas sehingga kondisi sistem mudah dipantau dan masalah mudah ditemukan. |
| Recovery | Sistem harus memiliki mekanisme untuk menangani gangguan seperti koneksi terputus, timeout, atau task gagal. Sistem harus dapat melakukan retry, pengecekan ulang, dan melanjutkan proses dengan aman. |
| Security | Sistem harus membatasi akses sesuai kebutuhan pengguna, menjaga keamanan password dan credential, menggunakan komunikasi yang aman, serta mencatat aktivitas penting pengguna dan sistem. |
| Maintainability | Sistem harus dibuat dengan struktur yang mudah dikembangkan dan diperbaiki. API, konfigurasi, dan komponen sistem harus dikelola dengan baik serta dilakukan testing secara berkala. |
| Data Integrity | Data harus memiliki ID yang unik, status dan waktu yang jelas, serta mencegah transaksi yang sama diproses lebih dari satu kali. Setiap aktivitas penting harus dapat ditelusuri. |

# 9. Core Domain / Data Model

Data utama WCS dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Master, Transaction, Event, dan Security.

## 9.1 Master Data

Data dasar yang digunakan untuk menjalankan operasi WCS.

- Warehouse → Area warehouse

- Zone → Pembagian area dalam warehouse

- Location → Lokasi penyimpanan / proses

- Node → Titik referensi pergerakan

- Edge → Jalur yang menghubungkan Node

- Equipment → Equipment yang digunakan

- Robot → Data robot / AMR / AGV

- Station → Titik kerja atau proses

- Material → Data material yang diproses

- Route → Jalur yang digunakan untuk perpindahan

## 9.2 Transaction Data

Data yang mencatat aktivitas atau proses yang dilakukan WCS.

- Task → Pekerjaan yang harus dijalankan WCS

- TaskDetail → Detail dari Task

- Mission → Perintah pekerjaan ke robot/RCS

- Assignment → Penugasan Task ke equipment/resource

- MaterialMovement → Riwayat perpindahan material

[Usulan — Revisi 2026-10-05] ERP & Production Integration Data — entity baru untuk scope end-to-end (detail lengkap di ERD.md bagian "ERP & Production Integration Data", belum dituangkan ke openapi-smart-wcs.yaml):

- ProductionPlan → Planning produksi per shift dari ERP (planId, lineId, materialId, shiftDate, shiftNumber, plannedQty, source=ERP, syncedAt) — FR-13

- CustomerOrder → Order delivery dari ERP (orderId, customerName, materialId, quantity, requestedDeliveryAt, status, source=ERP) — FR-13, FR-16

- ProductionLineRequest → Request raw material / finish-good pickup dari Operator Produksi (requestId, lineId, requestType, materialId, quantity, status, taskId) — FR-14

- PackagingRequest → Request pengemasan (packagingRequestId, materialId, boxType, quantity, status, taskId) — FR-15

- DeliveryRequest → Request & status pengiriman ke customer (deliveryRequestId, orderId, taskId, status, dispatchedAt, deliveredAt) — FR-16

## 9.3 Event & Status Data

Data yang mencatat kejadian, kondisi, dan status sistem/equipment.

- Event → Kejadian yang terjadi di sistem

- Alarm → Kondisi abnormal atau masalah

- EquipmentStatus → Status equipment

- RobotStatus → Status robot/AMR

- IntegrationLog → Riwayat komunikasi antar sistem

## 9.4 Security data

Data yang digunakan untuk mengatur akses dan mencatat aktivitas pengguna.

- User → Pengguna sistem

- Role → Hak akses pengguna

- AuditLog → Riwayat aktivitas pengguna

[Revisi 2026-10-05 — open item] Role untuk Operator Produksi, Operator Box/Packaging, dan Operator Delivery belum ditambahkan ke enum Role; keputusan role baru vs sub-permission masih menunggu konfirmasi (lihat Section 6.1 di atas dan ADR.md).

## 9.5 Minimum Task Object

| Field | Meaning | Mandatory |
| --- | --- | --- |
| taskId | Unique task identifier | Required |
| taskType | MOVE/PICKUP/DROP/etc. | Required |
| source | Source location/station | Required |
| destination | Destination location/station | Required |
| materialId | Material reference | Conditional |
| containerId | Pallet/cart/container ID | Conditional |
| quantity | Requested quantity | Conditional |
| priority | Execution priority | Required |
| status | Lifecycle status | Required |
| assignedResource | Robot/equipment assignment | Conditional |
| createdAt | Creation timestamp | Required |
| startedAt | Execution start | Conditional |
| completedAt | Execution completion | Conditional |
| failureCode | Failure/exception reason | Conditional |

# 10. Integration & Interface Requirements

| Interface | Preferred Mechanism | Typical Data |
| --- | --- | --- |
| WMS ↔ WCS | REST API / event | Warehouse task, task status, completion, exception |
| WMS/WES ↔ WCS | REST API / event | Task/plan, priority, constraints, execution status |
| WCS ↔ RCS | vendor API | Mission/task, robot state, errors |
| WCS ↔ PLC | OPC UA / adapter | Equipment command, state, interlock/status where appropriate |
| WCS ↔ IoT/Event | MQTT | Telemetry, status, event/alarm |
| WCS ↔ Dashboard | REST + WebSocket | Query + real-time state |
| WCS ↔ Database | SQL | Master, transaction, event, audit |
| [Usulan — Baru] WCS ↔ ERP | REST API (Get Method) | Planning Produksi per shift, Order Delivery — FR-13 |
| [Usulan — Baru] WCS ↔ PUDU Cloud API | Open API (command) + Callback Notification (event) | InitiateCallTask/DeliveryTask/OneKeyRechargeV2 (command); notifyCustomCall/notifyDeliveryTask/robotErrorNotice/notifyRobotStatus (callback) — dipakai di FR-14, FR-15, FR-16 |

Pemilihan protokol komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing project. Perintah yang berkaitan dengan keselamatan tetap harus ditangani oleh sistem safety dan kontrol yang sesuai. WCS tidak menggantikan fungsi sistem safety.

# 11. Task State Machine

Task memiliki beberapa status untuk menunjukkan tahapan pekerjaan dari mulai dibuat sampai selesai. (Tidak berubah — berlaku sama untuk task yang berasal dari Interface Operator baru FR-13–FR-16.)

CREATED → VALIDATED → QUEUED → ASSIGNED → DISPATCHED → RUNNING → (COMPLETED | FAILED → RETRY → QUEUED). Any applicable state → CANCELLED.

| Status | Arti |
| --- | --- |
| CREATED | Task baru dibuat oleh WMS, WES, API, atau user. |
| VALIDATED | Task sudah diperiksa dan datanya valid untuk dijalankan. |
| QUEUED | Task masuk ke antrean dan menunggu untuk diproses. |
| ASSIGNED | Task sudah diberikan kepada equipment atau resource yang sesuai. |
| DISPATCHED | Task sudah dikirim ke equipment, robot, RCS, atau controller. |
| RUNNING | Equipment sedang menjalankan task. |
| COMPLETED | Task berhasil diselesaikan. |
| FAILED | Task gagal dijalankan atau terjadi masalah saat proses. |
| RETRY | WCS mencoba menjalankan kembali task yang gagal sesuai aturan yang ditentukan. |
| CANCELLED | Task dibatalkan sebelum selesai, sesuai kondisi atau permintaan yang valid. |

# 12. Dashboard & KPI Requirements

Dashboard WCS digunakan untuk melihat kondisi operasional, aktivitas task, equipment, robot, dan alarm secara mudah.

| KPI | Definisi |
| --- | --- |
| Task Throughput | Jumlah task yang berhasil diselesaikan dalam periode tertentu. |
| Task Completion Rate | Persentase task yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total task yang dijalankan. |
| Task Cycle Time | Waktu yang dibutuhkan sejak task dibuat atau mulai dijalankan sampai task selesai. |
| Task Waiting Time | Waktu task menunggu sebelum mulai dijalankan. |
| Task Failure Rate | Persentase task yang gagal dibandingkan dengan total task yang dijalankan. |
| Equipment Utilization | Persentase waktu equipment digunakan untuk menjalankan task dibandingkan dengan waktu tersedia. |
| AMR Utilization | Persentase waktu AMR digunakan untuk menjalankan task dibandingkan dengan waktu tersedia. |
| Alarm Rate | Jumlah alarm yang terjadi pada equipment atau robot dalam periode tertentu. |
| Throughput | Jumlah material atau task yang diproses dalam periode tertentu. |

[Revisi 2026-10-05 — usulan tambahan, belum final] KPI end-to-end seperti Order Fulfillment Lead Time (dari Order Delivery ERP diterima sampai status DELIVERED) dapat dipertimbangkan sebagai turunan dari KPI di atas begitu FR-13–FR-16 dikonfirmasi; belum ditetapkan sebagai requirement formal pada revisi ini.

# 13. Development Roadmap

Roadmap pengembangan Smart WCS dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan standar dan dasar sistem, kemudian integrasi equipment, AMR, hingga kemampuan WES dan intelligent warehouse. (Tidak berubah dari v0.1 — penjadwalan ulang untuk mengakomodasi FR-13–FR-16 akan dibahas setelah scope ini dikonfirmasi.)

| Phase | Name | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | Architecture & Standard | Menentukan fungsi dan batas sistem, arsitektur, data model, API, serta aturan kapan WES diperlukan. |
| Phase 1 | WCS Foundation | Membangun master data, task management, database, API, dan dashboard dasar. |
| Phase 2 | Equipment Integration | Membuat interface standar untuk equipment dan mengintegrasikan PLC, conveyor, serta equipment lainnya. |
| Phase 3 | AMR / RCS Integration | Integrasi dengan RCS, monitoring status robot, pengelolaan mission, dan VDA 5050 jika diperlukan. |
| Phase 4 | Smart WCS | Menambahkan dispatching, routing, perubahan jalur, penanganan masalah, dan KPI. |
| Phase 5 | Multi-Equipment | Mengintegrasikan berbagai equipment seperti AS/RS, sorter, lift, robot, dan beberapa zone. |
| Phase 6 | WES Capability | Menambahkan scheduling, batching, pembagian beban kerja, dan koordinasi antar resource jika dibutuhkan. |

[Catatan — Revisi 2026-10-05] ADR.md mencatat bahwa implementasi FR-13–FR-16 tidak boleh dimulai sebelum dikonfirmasi dan diformalkan ke PRD ini oleh Astra/Winteq, agar tidak membangun di atas asumsi yang salah. Penempatan FR-13–FR-16 pada fase roadmap (kemungkinan di/selepas Phase 3–4) akan ditentukan setelah konfirmasi tersebut.

## 13.1 Development schedule

| Phase | Development Activity | Schedule | Output / Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Architecture & Standard | Week 1–2 | Architecture, functional boundary, data model, API standard |
| Phase 1 | WCS Foundation | Week 3–7 | WCS Core, database, master data, task engine, API, dashboard basic |
| Phase 2 | AMR / RCS Integration | Week 8–11 | RCS integration, robot status, mission management |
| Phase 3 | Smart WCS (MVP) | Week 12–15 | Dispatching, routing, exception handling, KPI, User interface |
| Phase 4 | Equipment integration | Week 16–19 | Equipment Adapter, PLC/Conveyor integration |
| Phase 5 | Multi-Equipment | Week 20–23 | Multiple equipment, multi-zone operation |
| Phase 6 | WES Capability | Week 24–28 | Scheduling, batching, workload balancing |

Project time line — lihat dokumen Word asli untuk gambar timeline (tidak terbawa pada ekstraksi teks).

# 14. MVP (Minimum Viable Product) Acceptance Criteria

| Area | Fitur MVP |
| --- | --- |
| Master Data | Warehouse, Zone, Location, Equipment, Station |
| Task Management | Create, Validate, Queue, Assign, Run, Complete, Failed, Cancel |
| Equipment Integration | Minimal 1 jenis equipment melalui Adapter |
| Dispatching | Memilih equipment yang tersedia untuk menjalankan task |
| Execution | Mengirim task/command ke equipment dan menerima hasil |
| Monitoring | Status task, equipment, dan koneksi |
| Alarm & Exception | Timeout, communication error, task failed |
| Traceability | History task, status, timestamp, dan command penting |
| Dashboard | Task status, equipment status, alarm |
| KPI Basic | Throughput, cycle time, failure rate, utilization |
| Recovery | Retry dan recovery setelah gangguan komunikasi |

MVP di atas merujuk pada scope v0.1 (FR-01–FR-12). Acceptance criteria untuk FR-13–FR-16 belum didefinisikan pada revisi ini dan akan disusun setelah scope dikonfirmasi — lihat Section 15 di bawah untuk daftar open items.

# 15. Open Items untuk Revisi Scope Baru

[Revisi 2026-10-05 — bagian baru] Section ini tidak ada di PRD v0.1; ditambahkan untuk melacak keputusan yang masih terbuka sebelum FR-13–FR-16 dapat dianggap final.

- Konfirmasi formal dari Astra/Winteq atas FR-13 (ERP Integration), FR-14 (Production Line Interface), FR-15 (Packaging Interface), dan FR-16 (Delivery-to-Customer Interface) sebagai requirement resmi.

- Keputusan RBAC: apakah Operator Produksi, Operator Box/Packaging, dan Operator Delivery menjadi role baru pada enum Role, atau sub-permission dari role yang sudah ada — lihat Section 6.1 dan ADR.md.

- Klarifikasi alur "Request Prepare part finish good → Calling AMR → Status AMR pick-drop (Tipe A)" dari Draft_WCS.pptx — apakah ini langkah pre-assembly terpisah atau duplikasi/rewording dari "Finish produksi percycle" yang sudah tercakup di FR-14 (saat ini masih di-skip, menunggu klarifikasi lebih lanjut).

- Update openapi-smart-wcs.yaml untuk menambahkan endpoint 4 modul baru (saat ini baru di API_SPECIFICATION.md berstatus usulan, belum masuk YAML resmi v0.4.0).

- Penentuan posisi FR-13–FR-16 pada Development Roadmap (Section 13) dan acceptance criteria MVP terkait (Section 14), setelah scope dikonfirmasi.

- Evaluasi apakah KPI end-to-end tambahan (mis. Order Fulfillment Lead Time) perlu ditambahkan ke Section 12 Dashboard & KPI Requirements.

Smart WCS Platform PRD — Baseline v0.1 (23 Sep 2026) direvisi menjadi v0.2 (6 Okt 2026) dengan penambahan scope end-to-end FR-13–FR-16